/////////////////////

//  RESERVED WORDS //

/////////////////////

// KEYWORD #define

// KEYWORD #else

// KEYWORD #endif

// KEYWORD #error

// KEYWORD #if

// KEYWORD #if

// KEYWORD #ifdef

// KEYWORD break

// KEYWORD char

// KEYWORD continue

// KEYWORD else

// KEYWORD float

// KEYWORD for

// for (initial; condition; aftereach) { body; }

// For loop.

// KEYWORD if

// if (condition) { body1; } else { body2; }

// If condition is true (non-zero), execute body1.

// Otherwise execute body2 (optional)

// KEYWORD int

// KEYWORD long

// KEYWORD persistent

// KEYWORD return

// KEYWORD struct

// KEYWORD typedef

// KEYWORD union

// KEYWORD void

// KEYWORD while

// while (condition) { body; }

// Loop while condition is true (non-zero)

///////////////////////////////////////

// Functions (builtin and otherwise) //

///////////////////////////////////////

// DOC A

// A

// Motor A (1)

// DOC B

// B

// Motor B (2)

// DOC C

// C

// Motor C (3)

// DOC allbrake

// allbrake()

// Puts all motors in brake mode

// DOC alloff

// alloff()

// Turns all motors off

// DOC ao

// ao()

// Turns all motors off

// DOC battery_volts

// float battery_volts()

// Returns battery voltage

// DOC beep

// beep()

// Makes a quick beep

// DOC beeper_off

// beeper_off()

// Turns the beeper off (use with beeper_on and set_beeper_pitch)

// DOC beeper_on

// beeper_on()

// Turns the beeper on (call set_beeper_pitch first)

// DOC bk

// bk(int: motor A-C)

// Turns motor on in "backwards" direction

// DOC brake

// brake(int: motor A-C)

// Puts motor in brake mode

// DOC defer

// defer()

// Switches to another process now

// DOC digital

// int digital(int: sensor 1-3)

// Returns 1 for touch sensor pressed, 0 for not pressed

// DOC fd

// void fd(int: motor A-C)

// Turns motor on in "forwards" direction

// DOC hog_processor

// hog_processor()

// Keeps from switching to another process

// DOC kill_process

// kill_process(int: pid)

// Kills process # pid (pid is returned by start_process)

// DOC light

// int light(int: sensor 1-3)

// Returns value of light sensor in powered mode (0-1023)

// DOC light_passive

// int light_passive(int: sensor 1-3)

// Returns value of light sensor in unpowered mode (0-1023)

// DOC motor

// motor(int: motor A-C, int: speed -100 to 100)

// Turns motor on at given speed

// DOC mseconds

// long mseconds()

// Returns the number of milliseconds since the board was reset

// DOC msleep

// msleep(long: duration in milliseconds)

// Waits for given duration

// DOC off

// off(int: motor 0-3)

// Turns motor off

// DOC poweroff

// void poweroff()

// Turns the RCX off

// DOC prgm_button

// int prgm_button()

// Returns 1 if Prgm button pressed, 0 if not

// DOC printf

// printf(string: "format", args...)

// Prints to the LCD.  Examples:

// printf("Hello");

// printf("%d\n", light(1));

// DOC reset_system_time

// reset_system_time()

// Resets the system time to 0

// DOC set_beeper_pitch

// set_beeper_pitch(float: frequency)

// Sets the beeper pitch (use with beeper_on and beeper_off)

// DOC setticks

// setticks(int: ticks)

// Sets the number of millisecond ticks to give the current process (1-255)

// DOC sleep

// sleep(float: duration in seconds)

// Waits for given duration

// DOC sqrt

// float sqrt(float)

// Square root

// DOC start_button

// int start_button()

// Returns 1 if View button pressed, 0 if not

// DOC start_process

// int start_process(function call)

// Starts a new process

// DOC stop_button

// int stop_button()

// Returns 1 if Prgm button pressed, 0 if not

// DOC tone

// tone(float: frequency, float: duration in seconds)

// Makes a tone

// DOC touch

// int touch(int: sensor 1-3)

// Returns 1 if touch sensor pressed, 0 if not

// DOC view_button

// int view_button()

// Returns 1 if View button pressed, 0 if not